POPIS  FUNKCE  VÁNOČNÍ  OZDOBY  PRO  DĚTI

V zapojení této vánoční ozdoby je použitý dekodér kódu BCD na 1 z 10 MH7442.To znamená, že v zapojení bude vždy jen jeden z výstupů ve stavu nízké úrovně a k němu připojená dioda bude svítit.

Stav čítače MH7490 se neustále zvyšuje o 1 a rozsvěcuje se vždy další LED dioda (předchozí zhasne).

Při umístění LED1 …. LED10 do kruhu běhá světelný bod dokola s rychlostí danou frekvencí

generátoru  z obvodu MH7404.K napájení jsou vhodné 4ks monočlánků 1,5V kvůli bezpečnosti dětí.

Miroslav Lízner