STARŠÍ PROVEDENÍ				NOVÉ PROVEDENÍ

| C1 | OUT OUT | TXD nebo DA u SC303(C), SC303(C)IT, CAR200(D) |  | C1 | OUT | linkový výstup RL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C2 | IN OUT | RXD nebo CL u SC303(C), SC303(C)IT, CAR200(D) |  | C2 | OUT | linkový výstup RR |
| C3 | OUT | napájecí napětí +14.4V pro CD nebo zem ext. displeje u SC303(C), SC303(C)IT |  | C3 |  | zem linkového výstupu nebo zem výstupu pro sluchátka u Seat AURA |
| C4 | OUT OUT | ovl. napětí +14.4V pro CD (ON/OFF) nebo MRQ u SC303(C), SC303(C)IT, CAR200(D) |  | C4 | OUT | linkový výstup FL nebo výstup pro sluchátka L u Seat AURA |
| C5 |  | zem |  | C5 | OUT | linkový výstup FR nebo výstup pro sluchátka R u Seat AURA |
| C6 |  | zem (pro Telefon Mute) |  | C6 | OUT | ovlád. napětí +14.4V pro booster (ON/OFF) |
| C7 | OUT | linkový výstup FR |  | C7 | OUT IN/OUT IN | RXD nebo F-BUS u WKC3XXX (MS201) nebo PHONE-NF-IN u Seat AURA a Seat BRISA |
| C8 | OUT | linkový výstup RR |  | C8 | OUT IN OUT | TXD nebo RC-GND u AD185H nebo CL-DISPL u Seat AURA a Seat BRISA |
| C9 | OUT | linkový výstup FL | I (C) | C9 | IN OUT | zem linkového výstupu pro subwoofer nebo RC u AD185H nebo DA-DISPL u Seat AURA a Seat BRISA |
| C10 | OUT | linkový výstup RL |  | C10 | OUT OUT | linkový výstup pro subwoofer nebo EN-DISPL u Seat AURA a Seat BRISA |
|  |  |  |  | C11 | IN OUT IN | linkový vstup AUX IN (Phone-NF IN) nebo nap. napětí + 14.4 V pro displej u Seat AURA RC u Seat AURA a Seat BRISA |
|  |  |  |  | C12 |  | zem linkového vstupu AUX IN (Phone-NF IN) |
|  |  |  |  | C13 | IN/OUT IN | CD-Bus-DATA nebo CD-Bus-DATA IN u Seat AURA |
|  |  |  |  | C14 | OUT | N.C. nebo CD-Bus-DATA OUT u Seat AURA |
|  |  |  |  | C15 | OUT | CD-Bus-GND nebo CD-Bus-DATA CLK u Seat AURA |
|  |  |  |  | C16 | OUT | napájecí napětí +14.4V pro CD |
|  |  |  |  | C17 | OUT | ovlád. napětí +14.4V pro CD (ON/OFF) |
|  |  |  |  | C18 |  | zem linkového vstupu z CD |
|  |  |  |  | C19 | IN | linkový vstup z CD L |
|  |  |  |  | C20 | IN | linkový vstup z CD R |
| B1 | OUT | reproduktor RR+ |  | B1 | OUT | reproduktor RR+ |
| B2 | OUT | reproduktor RR- (nespojovat se zemí!) |  | B2 | OUT | reproduktor RR- (nespojovat se zemí!) |
| B3 | OUT | reproduktor FR+ |  | B3 | OUT | reproduktor FR+ |
| B4 | OUT | reproduktor FR- (nespojovat se zemí!) | II | B4 | OUT | reproduktor FR- (nespojovat se zemí!) |
| B5 | OUT | reproduktor FL+ | (B) | B5 | OUT | reproduktor FL+ |
| B6 | OUT | reproduktor FL- (nespojovat se zemí!) |  | B6 | OUT | reproduktor FL- (nespojovat se zemí!) |
| B7 | OUT | reproduktor RL+ |  | B7 | OUT | reproduktor RL+ |
| B8 | OUT | reproduktor RL- (nespojovat se zemí!) |  | B8 | OUT | reproduktor RL- (nespojovat se zemí!) |
| A1 | IN | Speed Controlled Volume (SCV) |  | A1 | IN | Speed Controlled Volume (SCV) nebo zem pro Telefon Mute u AD185H |
| A2 | IN | Telefon Mute nebo zem u SCD1910RDS a SC303... |  | A2 | IN | Telefon Mute |
| A3 | OUT IN | N.C. nebo u starších modelů (WKC3670, WKC4870) ovlád. napětí +14.4V pro booster nebo Telefon Mute u SC303(C), SC303D(C), SC303(C)IT, CAR200(D) | III (A) | A3 | OUT IN/OUT | N.C. nebo ovl. napětí +14.4V pro el. anténu u AD185H, WKC1630, WKC3630 nebo K-BUS u Seat AURA a Seat BRISA |
| A4 | IN | napájecí napětí +14.4V od zapalování (15) |  | A4 | IN | napětí +14.4V od zapalování (15) |
| A5 | OUT | ovlád. napětí +14.4V pro el. anténu |  | A5 | OUT | ovlád. napětí +14.4V pro el. anténu |
| A6 | IN | osvětlení palubní desky (58) |  | A6 | IN | osvětlení palubní desky (58) |
| A7 | IN | napájecí napětí +14.4V trvalé (30) |  | A7 | IN | napájecí napětí +14.4V trvalé (30) |
| A8 |  | zem napájení (31) |  | A8 |  | zem napájení (31) |