Zapojení konektorů S-VHS a SCART Publikované: Sunday, 20.01. 2002 - 20:46:36 Od: alovka.

Další věcí na kterou jsem odepisoval v diskuzních fórech je zapojení S-VHS konektorů. Tak Vám ho zde přináším.

- Úvod

Připravil jsem pro Vás podrobný popis SCART, S-VHS, Cinch konektorů. Všechna zapojení podle tabulek byla prakticky odzkoušena a fungovala.
Důležitá je jen přesnost pájení a vzájemná izolace vodičů. Nejlépe je použít bužírek. Ve specifikacích u televizorů píší , že S-VHS konektor je pouze vstup pro reprodukci a proto z něj nelze pořizovat záznam. 
Z toho tedy vyplývá, že TV výstup u grafické karty, řešený konektorem S-VHS je jinak zapojený než je specifikace ve druhé tabulce. U grafických karet je funkční zapojení nakreslené na obr.1. Zapojení je odzkoušeno u karet 3Dfx Voodoo3/3000 TV-out a NVidia Ge-force 2 MX TV-out. Jak je vidět ony TV výstupy jsou zapojeny stejně, takže můžeme předpokládat kompatibilitu i u jiných typů grafických karet. Ještě bych jen podotkl, že u konektorů Cinch se stínění vždy připojuje na nejdelší kolík se stahovacím plíškem.

- Schéma konektorů

- Tabulka popisů konektorů

| PIN | Euro AV 1 signál | Euro AV 2 | Úroveň a impedance |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zvukový výstup R | Zvukový výstup R | 0,5 Vef / 1kOhm |
| 2 | Zvukový vstup R | Zvukový vstup R | 0,5 Vef / 10kOhm |
| 3 | Zvukový výstup L | Zvukový výstup L | 0,5 Vef / 1kOhm |
| 4 | Zem zvuk | Zem zvuk |  |
| 5 | Zem B | Zem B |  |
| 6 | Zvukový vstup L | Zvukový vstup L | 0,5 Vef / 1kOhm |
| 7 | Vstup B |  | 0,7 Vef / 75Ohm |
| 8 | Vstup přep.sig.TV-Monitor. | Vstup přep.sig.TV-Monitor | Log.0/log.1=0až+2V(+9,5až+12V) a větší nebo rovno 10 kOhm |
|  | Vstup pro změnu rozměru 4:3/16:9 | Vstup pro změnu rozměru 4:3/16:9 | (0až2V)/(+4,5až+7V) a je větší nebo rovno10kOhm |
| 9 | Zem G | Zem G |  |
| 10 | Nezapojený | Nezapojený |  |
| 11 | Vstup G |  | 0,7 Všš / 75Ohm |
| 12 | Nezapojený | Nezapojený |  |
| 13 | Zem R |  |  |
| 14 | Zem |  |  |
| 15 | Vstup R |  | 0,7 Všš / 75Ohm |
| 16 | Vstup pro prep.sig.R,G,B |  | Log.0/log1=(0až+0,4V)/(1až+3V) 75Ohm |
| 17 | Zem videosignálu | Zem videosignálu |  |
| 18 | Zem přepínací signál |  |  |
| 19 | Výstup videosignálu | Výstup videosignálu | 1Všš / 75Ohm |
| 20 | Vstup videosignálu | Vstup videosignálu | 1Všš / 75Ohm |
| 21 | Zem stínění | Zem stínění |  |

| PIN | S-VHS ( miniDIN ) |
| --- | --- |
| 1 | Zem jasového signálu |
| 2 | Zem chrominančního signálu |
| 3 | Vstup jasového signálu - Y |
| 4 | Vstup chrominančního signálu - C |