ЦВЕТОВАЯ

МАРКИРОВКА

РАДИОЭЛЕМЕНТОВ

ИЗДЕЛИЯ ЭЛЕКТРОННОЙ ТЕХНИКИ

транзисторы

полупроводниковые диоды

стабилитроны

светодиоды

диоды ик-излучения

варикапы

цифровые светодиодные индикаторы

резисторы

конденсаторы

НОВОСИБИРСК

1993

--2--

1.Цветовая маркировка полупроводниковых приборов

1.1. Транзисторы малой мощности

-------------T----------------------------------------------------------¬

¦ Точка на   ¦                    Точка на боку                         ¦

¦ торце      +------------T-----------T--------------T------------------+

¦            ¦   КТ502    ¦   КТ503   ¦    КТ3102    ¦   КТ3107         ¦

¦            ¦   желтая   ¦   белая   ¦    зеленая   ¦   голубая        ¦

+------------+------------+-----------+--------------+------------------+

¦Красная     ¦     А      ¦     А     ¦      А       ¦     К            ¦

¦Желтая      ¦     Б      ¦     Б     ¦      Б       ¦     Б            ¦

¦Зеленая     ¦     В      ¦     В     ¦      В       ¦     И            ¦

¦Голубая     ¦     Г      ¦     Г     ¦      Г       ¦     -            ¦

¦Синяя       ¦     Д      ¦     Д     ¦      Д       ¦     В            ¦

¦Белая       ¦     Е      ¦     Е     ¦      Е       ¦     -            ¦

¦Розовая     ¦     -      ¦     -     ¦      -       ¦     А            ¦

¦Бежевая     ¦     -      ¦     -     ¦      -       ¦     Г            ¦

¦Оранжевая   ¦     -      ¦     -     ¦      -       ¦     Д            ¦

¦Электрик    ¦     -      ¦     -     ¦      -       ¦     Е            ¦

¦Салатная    ¦     -      ¦     -     ¦      -       ¦     Ж            ¦

¦Серая       ¦     -      ¦     -     ¦      -       ¦     Л            ¦

L------------+------------+-----------+--------------+-------------------

1.2. Диоды

----------T----------------------------T-------------------------------¬

¦  Диод   ¦  Материал и цвет корпуса   ¦         Маркировка            ¦

+---------+----------------------------+-------------------------------+

¦КД102А   ¦  Пластмасса,черный         ¦     Зеленая точка             ¦

¦КД102Б   ¦  то же                     ¦     Синяя точка               ¦

¦КД103А   ¦       --//--               ¦     Синяя точка или 2 точки:  ¦

¦         ¦                            ¦     -синяя и белая или        ¦

¦         ¦                            ¦     -синяя и зеленая          ¦

¦КД103Б   ¦  Пластмасса,зеленый        ¦     Желтая точка или 2 точки: ¦

¦         ¦                            ¦     -желтая и зеленая или     ¦

¦         ¦                            ¦     -оранжевая и синяя        ¦

¦КД104А   ¦  то же                     ¦     Белая и желтая точка      ¦

¦КД105Б   ¦  Пластмасса                ¦           --------            ¦

¦КД105В   ¦  то же                     ¦     Зеленая точка             ¦

¦КД105Г   ¦       --//--               ¦     Красная точка             ¦

¦КД106А   ¦       --//--               ¦     Белая точка               ¦

¦КД107А   ¦  Стекло                    ¦     Черная полоса             ¦

¦КД107Б   ¦  то же                     ¦     Серая полоса              ¦

¦КД109А   ¦  Пластмасса                ¦     Белая точка               ¦

¦КД109Б   ¦  то же                     ¦     Желтая точка              ¦

¦КД109В   ¦       --//--               ¦     Зеленая точка             ¦

¦Д2Б      ¦  Стекло                    ¦     Белая точка и полоса      ¦

¦Д2В      ¦  то же                     ¦     Оранжевая точка и полоса  ¦

¦Д2Г      ¦       --//--               ¦     Красная точка и полоса    ¦

¦Д2Д      ¦       --//--               ¦     Голубая точка и полоса    ¦

¦Д2Е      ¦       --//--               ¦     Зеленая точка и полоса    ¦

¦Д2Ж      ¦       --//--               ¦     Черная точка и полоса     ¦

¦Д2И      ¦       --//--               ¦     Синяя точка и полоса      ¦

¦КДС111А  ¦  Пластмасса,черный         ¦     Красная точка             ¦

¦         ¦  или коричневый            ¦     Зеленая точка             ¦

¦КДС111Б  ¦  то же                     ¦                               ¦

¦КДС111В  ¦       --//--               ¦     Желтая точка              ¦

¦КД116А-1 ¦  Бескорпусный в индиви-    ¦     Тип указан на таре-спутник¦

¦         ¦  дуальной таре             ¦                               ¦

¦КД116Б-1 ¦  то же                     ¦     Синяя точка               ¦

L---------+----------------------------+--------------------------------

--3--

----------T----------------------------T-------------------------------¬

¦  Диод   ¦  Материал и цвет корпуса   ¦         Маркировка            ¦

+---------+----------------------------+-------------------------------+

¦КД209А   ¦  Пластмасса                ¦                               ¦

¦КД209Б   ¦  Пластмасса                ¦     Зеленая точка             ¦

¦КД299В   ¦  То же                     ¦     Красная точка             ¦

¦Д219А    ¦  Металлостекло             ¦     Черная точка на катоде и  ¦

¦         ¦                            ¦     красная точка на корпусе  ¦

¦Д220     ¦  То же                     ¦     Зеленая точка на катоде   ¦

¦Д220А    ¦       --//--               ¦     Черная точка на катоде и  ¦

¦         ¦                            ¦     желтая точка на корпусе   ¦

¦Д220Б    ¦       --//--               ¦     Зеленая точка на катоде   ¦

¦ГД511А   ¦  Стекло                    ¦     2  голубые точки          ¦

¦ГД511Б   ¦  То же                     ¦     Голубая и желтая точки    ¦

¦ГД511В   ¦       --//--               ¦     Голубая и оранжевая точки ¦

¦КД409А   ¦  Пластмасса                ¦     Желтая точка              ¦

¦КД519А   ¦  Стекло                    ¦     Белая точка               ¦

¦КД519Б   ¦  То же                     ¦     Красная точка             ¦

¦КД522А   ¦       --//--               ¦     2 черные кольцевые полосы ¦

¦КД522Б   ¦       --//--               ¦     3 черные кольцевые полосы ¦

¦КД522Б   ¦       --//--               ¦     1 черная кольцевая полоса ¦

¦Д9Б      ¦       --//--               ¦     Красная точка             ¦

¦Д9В      ¦       --//--               ¦     Оранжевая точка           ¦

¦Д9Г      ¦       --//--               ¦     Желтая точка              ¦

¦Д9Д      ¦       --//--               ¦     Белая точка               ¦

¦Д9Е      ¦       --//--               ¦     Голубая точка             ¦

¦Д9Ж      ¦       --//--               ¦     Зеленая или голубая точка ¦

¦Д9И      ¦       --//--               ¦     2 желтые точки            ¦

¦Д9К      ¦       --//--               ¦     2 белые точки             ¦

¦Д9Л      ¦       --//--               ¦     2 зеленые точки           ¦

¦КД901А   ¦  Бескорпусный              ¦     1 точка                   ¦

¦КД901Б   ¦  То же                     ¦     2 точки                   ¦

¦КД901В   ¦       --//--               ¦     3 точки                   ¦

¦КД901Г   ¦       --//--               ¦     4 точки                   ¦

¦КД904А   ¦       --//--               ¦     Красная точка             ¦

¦КД904Б   ¦       --//--               ¦     2 красные точки           ¦

¦КД904В   ¦       --//--               ¦     3 красные точки           ¦

¦КД904Г   ¦       --//--               ¦     4 красные точки           ¦

¦КД904Д   ¦       --//--               ¦     1 красная и 2 синии точки ¦

¦КД904Е   ¦       --//--               ¦     2 красные и 2 синии точки ¦

¦Д10      ¦  Металлостекло             ¦     Зеленая точка             ¦

¦Д10А     ¦  То же                     ¦     Желтая точка              ¦

¦Д10Б     ¦       --//--               ¦     Красная точка             ¦

¦КД413А   ¦  Стекло                    ¦       --                      ¦

¦КД413Б   ¦  То же                     ¦     Красная точка             ¦

¦КД521А   ¦       --//--               ¦     3 синие кольцевые полосы  ¦

¦КД521Б   ¦       --//--               ¦     3 серые кольцевые полосы  ¦

¦КД521В   ¦       --//--               ¦     3 желтые кольцевые полосы ¦

¦КД521Г   ¦       --//--               ¦     3 белые кольцевые полосы  ¦

¦КД521Д   ¦       --//--               ¦     3 зеленые кольцевые полосы¦

¦КД910А-1 ¦  Бескорпусный              ¦     Красная точка             ¦

¦КД910Б-1 ¦  То же                     ¦     2 красные точки           ¦

¦КД910В-1 ¦       --//--               ¦     3 красные точки           ¦

¦КД911А-1 ¦       --//--               ¦     Черная точка              ¦

¦КД911Б-1 ¦       --//--               ¦     Белая точка               ¦

L---------+----------------------------+--------------------------------

--4--

1.2.1. Стабилитроны

------------T----------------------------T-----------------------------¬

¦Стабилитрон¦   Маркировка на катоде     ¦   Маркировка  на аноде      ¦

+-----------+----------------------------+-----------------------------+

¦  КС133А   ¦ Голубая кольцевая полоса   ¦ Белая кольцевая полоса      ¦

¦  КС139А   ¦ То же                      ¦ Зеленая кольцевая полоса    ¦

¦  КС147А   ¦     --//--                 ¦ Серая кольцевая полоса      ¦

¦  КС156А   ¦ Голубая кольцевая полоса   ¦ Оранжевая кольцевая полоса  ¦

¦  КС168А   ¦ То же                      ¦ Красная кольцевая полоса    ¦

¦  2С133Б   ¦                  2 белые точки                           ¦

¦  2С139Б   ¦                  2 черные точки                          ¦

¦  2С147Б   ¦                  2 желтые точки                          ¦

¦  2С156Б   ¦                  2 зеленые точки                         ¦

¦  2С168Б   ¦                  2 голубые точки                         ¦

¦  2СМ133Б  ¦                  Красная точка                           ¦

¦  2СМ139Б  ¦                  Черная точка                            ¦

¦  2СМ147Б  ¦                  Желтая точка                            ¦

¦  2СМ156Б  ¦                  Зеленая точка                           ¦

¦  2СМ168Б  ¦                  Голубая точка                           ¦

¦  2С133В   ¦ Оранжевая кольцевая полоса ¦ Желтая метка на торце       ¦

¦           ¦ и желтая метка на торце    ¦  То же                      ¦

¦  2С133Г   ¦ Оранжевая кольцевая полоса ¦      --//--                 ¦

¦           ¦ и серая метка на торце     ¦                             ¦

¦  2С147В   ¦ Зеленая кольцевая полоса   ¦       --//--                ¦

¦           ¦ и желтая метка на торце    ¦                             ¦

¦  2С147Г   ¦ Зеленая кольцевая полоса   ¦       --//--                ¦

¦           ¦ и серая метка на торце     ¦                             ¦

¦  2С156В   ¦ Красная кольцевая полоса   ¦       --//--                ¦

¦           ¦ и желтая метка на торце    ¦                             ¦

¦  2С156Г   ¦ Красная кольцевая полоса   ¦       --//--                ¦

¦           ¦ и серая метка на торце     ¦                             ¦

¦  2С175Ж   ¦ Голубая метка и белая      ¦       --//--                ¦

¦           ¦ полоса                     ¦                             ¦

¦  2С182Ж   ¦ Голубая метка и желтая     ¦       --//--                ¦

¦           ¦ полоса                     ¦                             ¦

¦  2С191Ж   ¦ Голубая метка и голубая    ¦       --//--                ¦

¦           ¦ полоса                     ¦                             ¦

¦  2С210Ж   ¦ Голубая метка и зеленая    ¦       --//--                ¦

¦           ¦ полоса                     ¦                             ¦

¦  2С211Ж   ¦ Голубая метка и синяя      ¦       --//--                ¦

¦           ¦ полоса                     ¦                             ¦

¦  2С212Ж   ¦ Голубая метка и оранжевая  ¦       --//--                ¦

¦           ¦ полоса                     ¦                             ¦

¦  2С213Ж   ¦ Голубая метка и черная     ¦       --//--                ¦

¦           ¦ полоса                     ¦                             ¦

¦  2С215Ж   ¦ Голубая метка и белая      ¦ Черная полоса               ¦

¦           ¦ полоса                     ¦                             ¦

¦  2С216Ж   ¦ Голубая метка и желтая     ¦ Черная полоса               ¦

¦           ¦ полоса                     ¦                             ¦

¦  2С218Ж   ¦ Голубая метка и голубая    ¦ Черная полоса               ¦

¦           ¦ полоса                     ¦                             ¦

¦  2С220Ж   ¦ Голубая метка и зеленая    ¦ Черная полоса               ¦

¦           ¦ полоса                     ¦                             ¦

¦  2С222Ж   ¦ Голубая метка и синяя      ¦ Черная полоса               ¦

¦           ¦ полоса                     ¦                             ¦

¦  2С224Ж   ¦ Голубая метка и оранжевая  ¦ Черная полоса               ¦

¦           ¦ полоса                     ¦                             ¦

L-----------+----------------------------+------------------------------

--5--

1.3. Светодиоды

------------T-------------------T---------------T----------------------¬

¦ Светодиод ¦ Материал корпуса  ¦ Цвет свечений ¦   Маркировка         ¦

+-----------+-------------------+---------------+----------------------+

¦ АЛ102А    ¦ Металлостекло     ¦ Красный       ¦ Красная точка        ¦

¦ АЛ102Б    ¦ То же             ¦ То же         ¦ 2 красные точки      ¦

¦ АЛ102В    ¦   --//--          ¦ Зеленый       ¦ Зеленая точка        ¦

¦ АЛ102Г    ¦   --//--          ¦ Красный       ¦ 3 красные точки      ¦

¦ АЛ102Д    ¦   --//--          ¦ Зеленый       ¦ 2 зеленые точки      ¦

¦ ЗЛ102А    ¦   --//--          ¦ Красный       ¦ Черная точка         ¦

¦ ЗЛ102Б    ¦   --//--          ¦ Красный       ¦ 2 черные точки       ¦

¦ ЗЛ102В    ¦   --//--          ¦ Зеленый       ¦ Белая точка          ¦

¦ ЗЛ102Г    ¦   --//--          ¦ Красный       ¦ 3 Черные точки       ¦

¦ ЗЛ102Д    ¦   --//--          ¦ Зеленый       ¦ 2 белые точки        ¦

¦ АЛ112А    ¦   --//--          ¦               ¦ Красная полоска      ¦

¦ АЛ112Б    ¦   --//--          ¦               ¦ Зеленая полоска      ¦

¦ АЛ112В    ¦   --//--          ¦               ¦ Синяя полоска        ¦

¦ АЛ112Г    ¦   --//--          ¦               ¦ Красная полоска      ¦

¦ АЛ112Д    ¦   --//--          ¦               ¦ Зеленая полоска      ¦

¦ АЛ112Е    ¦   --//--          ¦               ¦ Красная точка        ¦

¦ АЛ112Ж    ¦   --//--          ¦               ¦ Зеленая точка        ¦

¦ АЛ112И    ¦   --//--          ¦               ¦ Синяя точка          ¦

¦ АЛ112К    ¦   --//--          ¦               ¦ Красная точка        ¦

¦ АЛ112Л    ¦   --//--          ¦               ¦ Зеленая точка        ¦

¦ АЛ112М    ¦   --//--          ¦               ¦ Синяя точка          ¦

¦ АЛ310А    ¦ Металл            ¦               ¦ Красная точка        ¦

¦ АЛ310Б    ¦ То же             ¦               ¦ Синяя точка          ¦

¦ АЛ307А    ¦ Пластмасса        ¦ Красный       ¦ Черная точка         ¦

¦ АЛ307АМ   ¦ То же             ¦ То же         ¦                      ¦

¦ АЛ307Б    ¦   --//--          ¦  --//--       ¦ 2 черные точки       ¦

¦ АЛ307БМ   ¦   --//--          ¦  --//--       ¦                      ¦

¦ АЛ307В    ¦   --//--          ¦ Зеленый       ¦ Черная точка         ¦

¦ АЛ307Г    ¦   --//--          ¦ То же         ¦ 2 черные точки       ¦

¦ АЛ307Д    ¦   --//--          ¦ Желтый        ¦ Черная точка         ¦

¦ АЛ307Е    ¦   --//--          ¦ То же         ¦ 2 черные точки       ¦

¦ АЛ307И    ¦   --//--          ¦ Оранжевый     ¦ Белая точка          ¦

¦ АЛ307Л    ¦   --//--          ¦ То же         ¦ 2 белые точки        ¦

¦ АЛ316А    ¦   --//--          ¦ Красный       ¦ Красная полоска      ¦

¦ АЛ316Б    ¦   --//--          ¦ То же         ¦ Синяя полоска        ¦

¦КИПД06А-1К ¦   --//--          ¦               ¦ Красная или черная   ¦

¦           ¦                   ¦               ¦ точка                ¦

¦КИПД06Б-1К ¦   --//--          ¦               ¦ 2 красные или        ¦

¦           ¦                   ¦               ¦ 2 черные точки       ¦

¦КИПД06В-1К ¦   --//--          ¦               ¦ Зеленая точка        ¦

¦КИПД06Г-1К ¦   --//--          ¦               ¦ 2 зеленые точки      ¦

L-----------+-------------------+---------------+-----------------------

1.4 Диоды инфракрасного излучения

------------T----------------------------T-----------------------------¬

¦  Диод     ¦       Материал корпуса     ¦         Маркировка          ¦

+-----------+----------------------------+-----------------------------+

¦ АЛ107А    ¦      Пластмасса            ¦                             ¦

¦ АЛ107Б    ¦      То же                 ¦                             ¦

¦ ЗЛ107А    ¦      --//--                ¦     Цветной поясок          ¦

¦ ЗЛ107Б    ¦      --//--                ¦     2 цветных пояска        ¦

¦ АЛ108А    ¦      --//--                ¦     Красная точка           ¦

¦ ЗЛ108А    ¦      --//--                ¦     Белая точка             ¦

¦ АЛ115А    ¦      --//--                ¦                             ¦

L-----------+----------------------------+------------------------------

--6--

------------T----------------------------T-----------------------------¬

¦  Диод     ¦       Материал корпуса     ¦         Маркировка          ¦

+-----------+----------------------------+-----------------------------+

¦ ЗЛ115А    ¦      --//--                ¦     Белая точка             ¦

¦ АЛ137А    ¦      Металлостекло         ¦     Белая точка             ¦

¦ АЛ402А    ¦      То же                 ¦     Красная точка           ¦

¦ АЛ402Б    ¦      --//--                ¦     Зеленая точка           ¦

¦ АЛ402В    ¦      --//--                ¦     Синяя точка             ¦

¦ АЛ118     ¦      Пластмасса            ¦                             ¦

L-----------+----------------------------+------------------------------

1.5 Варикапы

--------------T--------------------------------------------------------¬

¦  Варикап    ¦               Маркировка                               ¦

+-------------+--------------------------------------------------------+

¦   КВ102     ¦  Белая точка                                           ¦

¦   КВ104     ¦  Оранжевая точка                                       ¦

¦   КВ109А    ¦  Белая точка                                           ¦

¦   КВ109Б    ¦  Красная точка                                         ¦

¦   КВ109В    ¦  Зеленая точка                                         ¦

¦   КВ109Г    ¦                                                        ¦

¦   КВС111А   ¦  Белая точка                                           ¦

¦   КВС111Б   ¦  Оранжевая точка                                       ¦

¦   КВ113А    ¦  Желтая точка                                          ¦

¦   КВ113Б    ¦  Зеленая точка                                         ¦

¦   КВС120А1  ¦  Цветная точка                                         ¦

¦   КВ121А    ¦  Синяя точка                                           ¦

¦   КВ121Б    ¦  Желтая точка                                          ¦

¦   КВ121В    ¦  Желтая полоска                                        ¦

¦   КВ122А    ¦  Оранжевая точка                                       ¦

¦   КВ122Б    ¦  Фиолетовая точка                                      ¦

¦   КВ122В    ¦  Коричневая точка                                      ¦

¦   КВ123А    ¦  Белая полоса                                          ¦

¦   КВ127А    ¦  Белая поверхность со стороны выпуклости               ¦

¦   КВ127Б    ¦  Красная поверхность со стороны выпуклости             ¦

¦   КВ127В    ¦  Желтая поверхность со стороны выпуклости              ¦

¦   КВ127Г    ¦  Зеленая поверхность со стороны выпуклости             ¦

¦   КВ128     ¦  Красная точка                                         ¦

¦   КВ129     ¦  Черная точка                                          ¦

¦   КВ130     ¦  Красная точка                                         ¦

¦   КВ131     ¦  Красная точка                                         ¦

¦   КВ132     ¦  Белая точка                                           ¦

¦   КВ134     ¦  Желтая точка                                          ¦

¦   КВ135     ¦  Белая точка                                           ¦

¦   КВ138А    ¦  2 белые точки                                         ¦

¦   КВ138Б    ¦  2 красные точки                                       ¦

¦   КВ139АР   ¦  Черный прямоугольный корпус, зеленая точка(на аноде)  ¦

L-------------+---------------------------------------------------------

1.6 Светодиодные цифровые индикаторы

----------T----------------------------T-------------------------------¬

¦Индикатор¦        Цвет корпуса        ¦         Маркировка            ¦

+---------+----------------------------+-------------------------------+

¦ АЛС320А ¦     Красный                ¦                               ¦

¦ АЛС320Б ¦     Желтый                 ¦                               ¦

¦ АЛС320В ¦     То же                  ¦  Белая точка                  ¦

¦ АЛС320Г ¦     Красный                ¦  То же                        ¦

¦ АЛС320Д ¦     Зеленый-               ¦                               ¦

L---------+----------------------------+--------------------------------

--7--

----------T----------------------------T-------------------------------¬

¦Индикатор¦        Цвет корпуса        ¦         Маркировка            ¦

+---------+----------------------------+-------------------------------+

¦ АЛС320Е ¦     То же                  ¦  Белая точка                  ¦

¦ АЛС328А ¦     Красный                ¦  То же                        ¦

¦ АЛС328Б ¦     То же                  ¦  2 белые точки                ¦

¦ АЛС328В ¦       --//--               ¦  Зеленая точка                ¦

¦ АЛС328Г ¦       --//--               ¦  2 зеленые точки              ¦

¦ АЛС329А ¦     Красный                ¦  Белая точка                  ¦

¦ АЛС329Б ¦     То же                  ¦  2 белые точки                ¦

¦ АЛС329В ¦       --//--               ¦  Черная точка                 ¦

¦ АЛС329Г ¦       --//--               ¦  2 черные точки               ¦

¦ АЛС329Д ¦       --//--               ¦  Желтая точка                 ¦

¦ АЛС329Е ¦       --//--               ¦  2 Желтые точки               ¦

¦ АЛС329Ж ¦       --//--               ¦  Зеленая точка                ¦

¦ АЛС329И ¦       --//--               ¦  2 зеленые точки              ¦

¦ АЛС329К ¦       --//--               ¦  Зеленая и белая точки        ¦

¦ АЛС329Л ¦       --//--               ¦  Зеленая  и черная точки      ¦

¦ АЛС329М ¦     Красный                ¦  Зеленая и желтая точки       ¦

¦ АЛС329Н ¦     То же                  ¦  Желтая и черная точки        ¦

¦ АЛС330А ¦       --//--               ¦  Белая точка                  ¦

¦ АЛС330Б ¦       --//--               ¦  2 белые точки                ¦

¦ АЛС330В ¦       --//--               ¦  Черная точка                 ¦

¦ АЛС330Г ¦       --//--               ¦  2 черные точки               ¦

¦ АЛС330Д ¦       --//--               ¦  Желтая точка                 ¦

¦ АЛС330Е ¦       --//--               ¦  2 желтыея точки              ¦

¦ АЛС330Ж ¦       --//--               ¦  2 зеленые точки              ¦

¦ АЛС330И ¦       --//--               ¦  Зеленая и белая  точки       ¦

¦ АЛС330К ¦       --//--               ¦  Зеленая и желтая точки       ¦

¦КИПГО2А-8/8Л   Зеленый                ¦  Зеленая точка                ¦

¦ИПГО2А-8/8Л    То же                  ¦  2 зеленые точки              ¦

¦ИПГО3А-8/8К    Красный                ¦  Черная точка                 ¦

¦КИПГО3А-8/8    То же                  ¦                               ¦

¦ АЛС317А ¦     Красный                ¦  Черная точка                 ¦

¦ АЛС317Б ¦     То же                  ¦  2 черные точки               ¦

¦ АЛС317В ¦     Зеленый                ¦  Черная точка                 ¦

¦ АЛС317Г ¦     То же                  ¦  2 черные точки               ¦

¦ АЛ113А  ¦                            ¦  Красная полоса               ¦

¦ АЛ113Б  ¦                            ¦  Зеленая полоса               ¦

¦ АЛ113В  ¦                            ¦  Синяя полоса                 ¦

¦ АЛ113Г  ¦                            ¦  Зеленая полоса               ¦

¦ АЛ113Д  ¦                            ¦  Синяя полоса                 ¦

¦ АЛ113Е  ¦                            ¦  Красная полоса               ¦

¦ АЛ113Ж  ¦                            ¦  Зеленая полоса               ¦

¦ АЛ113И  ¦                            ¦  Синяя полоса                 ¦

¦ АЛ113К  ¦                            ¦  Красная полоса               ¦

¦ АЛ113Л  ¦                            ¦  Зеленая полоса               ¦

¦ АЛ113М  ¦                            ¦  Синяя полоса                 ¦

¦ АЛ113Н  ¦                            ¦  Красная полоса               ¦

¦ АЛ113Р  ¦                            ¦  Зеленая полоса               ¦

¦ АЛ113С  ¦                            ¦  Синяя полоса                 ¦

¦ АЛ306А  ¦     Красный                ¦  2 белые точки                ¦

¦ АЛ306Б  ¦     То же                  ¦  Белая точка                  ¦

¦ АЛ306В  ¦       --//--               ¦  2 белые точки                ¦

¦ АЛ306Г  ¦       --//--               ¦  Черная точка                 ¦

¦ АЛ306Д  ¦       --//--               ¦  2 зеленые точки              ¦

¦ АЛ306Е  ¦       --//--               ¦  Зеленая точка                ¦

L---------+----------------------------+--------------------------------

--8--

----------T----------------------------T-------------------------------¬

¦Индикатор¦        Цвет корпуса        ¦         Маркировка            ¦

+---------+----------------------------+-------------------------------+

¦ АЛ306Ж  ¦     Зеленый                ¦  2 красные точки              ¦

¦ АЛ306И  ¦     То же                  ¦  Красная точка                ¦

¦ АЛС318А ¦     Красный                ¦                               ¦

¦ АЛС318Б ¦     То же                  ¦  2 цветные точки              ¦

¦ АЛС318В ¦       --//--               ¦  1 цветная точка              ¦

¦ АЛС318Г ¦       --//--               ¦  3 цветные точки              ¦

L---------+----------------------------+--------------------------------

2. Цветовая маркировка резисторов.

--------------T--------------------------------------T-----------------¬

¦  Цветовой   ¦  Номинальное сопротивление,Ом        ¦                 ¦

¦    код      +--------T--------T--------T-----------+    Допуск,%     ¦

¦             ¦ 1цифра ¦ 2цифра ¦ 3цифра ¦ Множитель ¦                 ¦

+-------------+--------+--------+--------+-----------+-----------------+

¦ Серебристый ¦   -    ¦   -    ¦   -    ¦   10e-2   ¦      +/-10      ¦

¦ Золотистый  ¦   -    ¦   -    ¦   -    ¦   10e-1   ¦      +/-5       ¦

¦ Черный      ¦   -    ¦   -    ¦   -    ¦   1       ¦        -        ¦

¦ Коричневый  ¦   1    ¦   1    ¦   1    ¦   10      ¦      +/-1       ¦

¦ Красный     ¦   2    ¦   2    ¦   2    ¦   10e+2   ¦      +/-2       ¦

¦ Оранжевый   ¦   3    ¦   3    ¦   3    ¦   10e+3   ¦        -        ¦

¦ Желтый      ¦   4    ¦   4    ¦   4    ¦   10e+4   ¦        -        ¦

¦ Зеленый     ¦   5    ¦   5    ¦   5    ¦   10e+5   ¦      +/-0.5     ¦

¦ Голубой     ¦   6    ¦   6    ¦   6    ¦   10e+6   ¦      +/-0.25    ¦

¦ Фиолетовый  ¦   7    ¦   7    ¦   7    ¦   10e+7   ¦      +/-0.1     ¦

¦ Серый       ¦   8    ¦   8    ¦   8    ¦   10e+8   ¦      +/-0.05    ¦

¦ Белый       ¦   9    ¦   9    ¦   9    ¦   10e+9   ¦        -        ¦

L-------------+--------+--------+--------+-----------+------------------

3. Цветовая маркировка конденсаторов.

--------------T--------------------------------------T-----------------¬

¦ Цветовой    ¦      Номинальная емкость,пФ          ¦                 ¦

¦   код       +-------------T-----------T------------+  номинальное    ¦

¦             ¦ 1 и 2 цифра ¦ множитель ¦ допустимые ¦  напряжение,В   ¦

¦             ¦             ¦           ¦ отклонения ¦                 ¦

+-------------+-------------+-----------+------------+-----------------+

¦ Черный      ¦     10      ¦   1       ¦   +/-20%   ¦      4          ¦

¦ Коричневый  ¦     12      ¦   10      ¦   +/-1%    ¦      6.3        ¦

¦ Красный     ¦     15      ¦   10e+2   ¦   +/-2%    ¦      10         ¦

¦ Оранжевый   ¦     18      ¦   10e+3   ¦   +/-0.25пФ¦      16         ¦

¦ Желтый      ¦     22      ¦   10e+4   ¦   +/-0.5пФ ¦      40         ¦

¦ Зеленый     ¦     27      ¦   10e+5   ¦   +/-5%    ¦   25 или 20     ¦

¦ Голубой     ¦     33      ¦   10e+6   ¦   +/-1%    ¦   32 или 30     ¦

¦ Фиолетовый  ¦     39      ¦   10e+7   ¦   -20..+50%¦      50         ¦

¦ Серый       ¦     47      ¦   10e-2   ¦   -20..+80%¦      3.2        ¦

¦ Белый       ¦     56      ¦   10e-1   ¦   +/-10%   ¦      63         ¦

¦ Серебристый ¦     68      ¦      -    ¦      -     ¦      2.5        ¦

¦ Золотой     ¦     82      ¦      -    ¦      -     ¦      1.6        ¦

L-------------+-------------+-----------+------------+------------------