Zapojení handsfree sluchátka pro telefony NOKIA 3xxx

Toto zapojení jsem okoukal ze zakoupené neoriginální bondovky při příležitosti adaptace mojí N 3510i na výprodejovou „polotěžkou“ HF sadu do auta.

Zajímavý je způsob jakým telefon detekuje připojení HF. Detekce se provádí měřením vnitřního odporu mikrofonu. Pokud by jste chtěli místo mikrofonu připojit např. výstup z nějakého zařízení je potřeba na vstup pararelně přidat rezistor s odporem kolem 20kohm aby bylo zajištěno spolehlivé přepnutí telefonu.

Uvedu ještě příklad zapojení Hlasitého odposlechu kdy jsem telefon zapojil na PC repro. Fungovalo to celkem hezky, jediný problém byl s rušením od vysílače telefonu ovšem pokud se najde správná poloha telefonu vůči kabelům, rušení zmizí.