Úloha č. 8: Práce s pamětí EEPROM

Zadání:

Vytvořte program, který bude počítat počet zapnutí napájecího napětí pro vývojovou desku s jednočipovým mikropočítačem PIC16F88. Počet zapnutí bude uložen v BCD kódu na adrese 10H v paměti EEPROM. Po uložení nové hodnoty se rozsvítí desetinná tečka na zobrazovači. Po stisknutí tlačítka TL1 se na 1 sekundu zobrazí na sedmisegmentovém zobrazovači jednotky počtu zapnutí napájení. Nezapomeňte ošetřit zákmity tlačítka.

Tabulka hexa kódů pro výpis znaků na sedmisegmentovém zobrazovači:

| segment | g | f |  | e | d | c | b | a | znak |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| linka/hex | RA7 | RA6 | RA5 | RA4 | RA3 | RA2 | RA1 | RA0 |  |
| 80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 44 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| D8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |

Hlavní programová smyčka:

START

init

org	0

zac	call	init

cteni

call	cteni

pocet = w

movwf	pocet

tabulka

call	tabulka

pocet = pocet + 1

incf	pocet,f

Je stisk TL1?

test1

ne

test1	btfsc	portb,1

goto	test1

zp_10ms

ano

call	zp_10ms

Není stisk TL1?

test2

ne

test2	btfss	portb,1

goto	test2

ano

zhasni des. tečku

bsf	portb,4

zobraz znak na displeji

movwf	porta

2

1

2

1

zp_1s

call	zp_1s

zapis

call	zapis

init

call	init

goto	test1

STOP

end

Podprogram inicializace mikropočítače:

INIT

init	BANK1

všechny vstupy jsou digitální

clrf	ansel

všechny linky portu A nastavit na úroveň H – zhasnutí displeje

BANK0

movlw	b11111111

movwf	porta

rozsviť desetinnou tečku na displeji

bcf	portb,4

RB0, RB1 je vstup;

RB4 je výstup

BANK1

movlw	b00000111

movwf	trisb

port A je výstupní

movlw	b00000000

movwf	trisa

připojení pull-up rezistorů

movlw	b01111111

movwf	optireg

nastavení vnitřního oscilátoru na 4 MHz

movlw	b01100000

movwf	osccon

Return

BANK0

return

Podprogram hexa kódu pro výpis čísla na displeji:

tabulka

tabulka	addwf	pcl,f

PC = PC + posun

skok v paměti programu

o „posun“ dopředu

uložení konstanty z paměti programu do w

retlw	h80

retlw	hD9

retlw	h44

retlw	h50

retlw	h19

retlw	h12

retlw	h02

retlw	hD8

retlw	h00

retlw	h10

Return

return

Podprogram pro zpoždění na 1 milisekundu:

zp_1ms

1 s

1 s

zp_1ms	movlw	d248

pom1 = 248

movwf	pom1

1 s

zp1

zpoždění 1 s

zp1	nop

1 (2) s

pom1 = pom1  1

2 s

decfsz	pom1,f

goto	zp1

pom1 = 0?

ne

ano

2 s

Return

return

Podprogram pro zpoždění na 10 milisekund:

zp_10ms

1 s

1 s

zp_10ms	movlw	d10

pom3 = 10

movwf	pom3

zp3

1002 s

zp_1ms

zp3	call	zp_1ms

1 (2) s

pom3 = pom3  1

2 s

decfsz	pom3,f

goto	zp3

pom3 = 0?

ne

ano

2 s

Return

return

Podprogram pro zpoždění na 500 milisekund:

zp_0.5s

1 s

1 s

zp_0.5s	movlw	d248

pom2 = 248

movwf	pom2

zp2

1002 s

zp_1ms

zp2	call	zp_1ms

1002 s

zp_1ms

call	zp_1ms

1 s

zpoždění 1 s

nop

1 (2) s

pom2 = pom2  1

2 s

decfsz	pom2,f

goto	zp2

pom1 = 0?

ne

ano

2 s

Return

return

Podprogram pro zpoždění na 1 sekundu:

zp_1s

zp_1s	call	zp_0.5s

zp_0.5s

zp_0.5s

call	zp_0.5s

Return

return

Podprogram pro čtení z paměti EEPROM do proměnné:

cteni

cteni	BANK3

aktivuj čtení z EEPROM

bsf	eecon1,0

nastav ukazatel adresy

v EEPROM na 10H

BANK2

movlw	h10

movwf	eeadr

uložení slabiky dat

z EEPROM do střadače

movf	eedata,w

Return

BANK0

return

Podprogram pro zápis slabiky dat do paměti EEPROM:

zapis

zapis	BANK2

movlw	h10

nastav adresu 10H

movwf	eeadr

data = pocet

movf	pocet,w

movwf	eedata

povolení zápisu

BANK3

bsf	eecon1,2

autorizační sekvence

pro zápis

movlw	0x55

movwf	eecon2

movlw	0xAA

movwf	eecon2

provedení zápisu

bsf	eecon1,1

Return

return